Qu'est-ce que le SIOC?

Nico W. Kaan, Delft, Pays-Bas, 2017 ©

Traduction Jean-Gilles B

SIOC est un langage / système de programmation qui a été spécialement développé pour programmer un Simmulateur de vol basé sur des cartes IOCards Opencockpit.

En gros, cela signifie connecter un commutateur dans le cockpit de votre maison à l’avion dans FSX / P3D et, dans l’inverse, utiliser les informations de cet avion pour contrôler les voyants et les données de votre cockpit.

Il y a souvent une confusion quant à l'utilisation de SIOC. Par conséquent, je vais essayer d'expliquer les bases.

Pour commencer, il faut oublier de fonctionner sur plusieurs ordinateurs, oublier le protocole / les variables IOCP et oublier les «serveurs». Tu as juste besoin :

• un éditeur de texte tel que Notepad, pour écrire votre script (-s) ;

• le programme sioc.exe pour compiler et exécuter vos scripts.

De plus, le programme siocmonitor.exe est très pratique pour vérifier si votre matériel fonctionne correctement. SIOC et siocmonitor sont tous deux installés par le package sioc.zip (gratuit).

Il est très important de comprendre que SIOC n'est pas un langage de programmation procédural 'normal' avec un début et une fin claire (comme Pascal, C, C ++, Java, ...), mais un langage de script basé sur les événements ...

Ok ... (euh, oui ...), mais qu'est-ce que ça veut dire ???

SIOC fonctionne avec les déclarations de variables. Les variables représentent des connexions vers le monde extérieur, telles que des de l’offsets FSUIPC (votre lien avec votre avion FS9 / FSX), des boutons poussoirs, des commutateurs, des commutateurs rotatifs, des encodeurs rotatifs, des LEDs, des affichages à 7 segments, des servos, etc., ou encore représentent des états de programme internes ou des sous-programmes.

SIOC Surveille les variables connectées au monde extérieur 50 fois par seconde afin de détecter tout changement de valeur. Si une variable obtient une autre valeur, alors (et seulement ensuite !) Le code dans le corps de la variable, entouré par des accolades {}, est exécuté. Cela peut amener une autre variable à changer de valeur et vous pouvez donc obtenir une chaîne d'événements. Idéal pour simuler les logiques d'un avion !

Il est très important de comprendre ce comportement de SIOC. On pourrait appeler cela la règle d'or du SIOC

Si vous démarrez sioc.exe, la fenêtre SIOC apparaîtra. Ci-dessous, une capture d'afficheur de cette fenêtre sur mon PC.

La sous-fenêtre du module <IOCards> devrait indiquer En cours.

La sous-fenêtre du module <FSUIPC> fournit des informations sur l'utilisation et l'état de FSUIPC. Cela dépend de votre configuration dans sioc.ini (voir ci-dessous) ; si vous avez activé FSUIPC ou non. Notez que si vous n'utilisez pas de compensations FSUIPC dans votre script SIOC, il vaut mieux désactiver FSUIPC.

La sous-fenêtre <IOCP> SERVER fournit des informations sur l'adresse de l'hôte (192.168.1.105) et le port (8092) sur lequel un serveur IOCP construit dans SIOC est disponible. Mon programme lekseecon se connecte à ce serveur IOCP pour échanger des informations sur les variables du programme SIOC. Dans la sous-fenêtre LOG, vous trouverez le message "IOCP Client Connected" dès que lekseecon se connectera à SIOC. Le nombre réel de clients connectés est indiqué dans la sous-fenêtre IOCP SERVER.

Les modules clients <IOCP> n ° 0 et n ° 1. Pour presque tous les utilisateurs, ceux-ci doivent être désactivés, n'y faites pas très attention, il suffit de prendre les paramètres de votre sioc.ini tels que je les ai (voir ci-dessous).

La sous-fenêtre Devices vous indique les cartes USB Opencockpits que SIOC a détectées. Sur mon ordinateur, il a détecté mes deux cartes d’extension USB, mon module MCP, mon module Chrono, ma carte IOCards-Keys et ma carte de sorties USB.

La ligne "IDX = 0 - USBexp V2 - Device = 35" fournit des informations importantes : cela signifie que sur mon ordinateur, le numéro de périphérique (physique) de cette carte d'extension USB porte le numéro 35. Dans le fichier sioc.ini, vous pouvez spécifier le numéro de périphérique logique pour l'utilisation de ce périphérique dans SIOC (dans ce cas 0). Ce numéro logique est utilisé comme paramètre pour l'attribut DEVICE pour les variables SIOC. Le lien entre le numéro de périphérique logique utilisé dans SIOC et le numéro de périphérique physique sur mon PC est défini dans le fichier sioc.ini du dossier SIOC. Ci-dessous une capture d'afficheur de mon sioc.ini :

Laissez-moi vous expliquer la première ligne du bloc [MASTERS] :

MASTER = 0,4,4,35

• Le premier numéro est le numéro de périphérique logique (0).

• Le deuxième numéro définit le type du périphérique USB (4 = carte d'extension USB).

• Le troisième nombre définit le nombre de cartes mères connectées à ce périphérique USB (4).

• Le quatrième numéro définit le numéro de périphérique physique de ce périphérique USB sur mon PC (35).

En faisant cela, nous avons lié DEVICE 0 à physica 35 (comme vous pouvez le voir dans la fenêtre principale du SIOC). Sachez que si vous débranchez votre carte USB et la branchez sur un autre port USB, vous obtiendrez un autre numéro, puis 35 ... et vous devrez mettre à jour votre fichier sioc.ini. Mais l'avantage de ce concept est que vous n'avez pas à changer vos scripts SIOC.

Vous trouverez plus d'informations sur l'attribut DEVICE dans SIOC dans cet exemple.

Pour que vos paramètres soient corrects, démarrez simplement SIOC et notez-le (s) numéro (s) de périphérique détecté (s). Fermez ensuite SIOC, mettez à jour votre fichier sioc.ini et recommencez.

La sous-fenêtre LOG indique que SIOC a chargé et exécute le script cockpit767.ssi.

Enfin, la ligne E : \ IOCards \ SIOC \ cockpit767.lst dans le rectangle noir en bas indique la valeur du paramètre CONFIG_SIOC dans sioc.ini. Ce paramètre spécifie la source SIOC qui sera entrée dans SIOC.exe. Dans ce cas, cocpit767.lst est un fichier contenant uniquement les noms de (nombreux) scripts SIOC qui contrôlent ensemble mon cockpit :

Au démarrage, SIOC compilera d'abord ces scripts (prend environ 2 secondes) et s'il n'y a pas d'erreur (indiqué par File Compiled ! Dans la fenêtre LOG), son exécution commencera.

Comment programmer en SIOC

Voici quelques exemples de base sur la programmation en SIOC (en écrivant des scripts). Tous ces exemples ne sont pas spécifiques à un certain type d'avion (add-on) dans Microsoft Flight Simulator ou Prepar3D.

Bouton poussoir

Interrupteur marche / arrêt (on/off)

Commutateur rotatif (1 x n)

Interrupteur marche / arrêt (on/off/on)

Encodeur rotatif

Double encodeur rotatif

Encodeur rotatif avec un bouton poussoir

Lecture à partir d'un offset FSUIPC

Écrire dans un offset FSUIPC

Lecture / écriture sur un offset FSUIPC

Programmer une led

Programmer un afficheur

Écrire une valeur sur 3 afficheurs (simple)

Supprimer les zéros de gauche dans un affichage

Écrire des nombres négatifs sur un afficheur

Écrire une valeur sur un affichage à 3 afficheurs

Diminuer la luminosité d’un afficheur

Diminuer la luminosité d’un point décimal

Variables internes

Initialisation des offsets

Contrôle au démarrage

Les Sous Routines

Retarder l'exécution d’un programme

Des noms au lieu de numéros

Changer une valeur

Feux d'atterrissage

Allumer une led après n secondes

Allumer une led pour n secondes

Faire clignoter une led pendant n secondes

Arrêter le clignotement d’une Led

Une minuterie sans fin

Ajouter la répétition automatique à un commutateur

Réglez l'altimètre (QNH) avec un encodeur rotatif

Emettre un son

GMT HH : horloge MM

Génération de touches dans SIOC

Envoyer le contrôle FSUIPC FS dans SIOC

Quelle est l'utilisation de l'attribut DEVICE ?

Comment coder les tests Cold and Dark ?

Bouton poussoir

Le bouton-poussoir est un interrupteur qui crée un circuit électrique quand il est poussé. Donc, il ferme le contact quand on le pousse et ouvre le contact quand on le relâche (pas enfoncé). (Note : pour les puristes, il y a aussi des boutons qui « freinent » un contact quand on le pousse).

Il comporte deux terminaux, l'un devant être connecté à la masse d'un groupe d'entrées de la carte principale et l'autre à l'une des 9 entrées de ce même groupe sur la carte principale. Quel terminal est connecté à ce qui n'a pas d'importance. Si le bouton n'est pas enfoncé, l'entrée est haute (1) et si enfoncée, l'entrée est basse (0).

Dans SIOC, on programme un bouton comme celui-ci, on définit une variable et on le lie à un bouton :

Var 1 Link IOCARD_SW Entrée 23 Type P

Le type P oblige SIOC à verrouiller lorsque le bouton change. Ainsi, chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l’état de la Var 1 change (de 0 à> 1, de 1 à 0, etc.). Si le bouton est enfoncé, l'entrée change d'état et le code associé au Var est exécuté.

Un autre moyen possible d’utiliser un bouton-poussoir dans SIOC est (notez le type I au lieu du type P) :

Var 2 Link IOCARD_SW Entrée 23 Type I

Var 2 sera 1 si le bouton-poussoir est enfoncé et 0 si le bouton-poussoir n'est pas enfoncé. Donc, il n'y a pas de verrouillage d'états comme avec le type P.

Une autre manière d’utiliser un bouton-poussoir dans SIOC est la suivante :

Var 3 Link IOCARD_SW Input 23 Type P

{

IF v4 = 0

{

v4 = 1

}

ELSE

{

v4 = 0

}

}

Var 4

La valeur de Var 3 n’a plus d’importance, chaque fois que vous appuyez sur le bouton, Var 4 change de valeur.

Interrupteur marche / arrêt (on/off)

Ce commutateur (Single Pole Single Throw ou SPST) a deux positions mécaniquement différentes. Dans une position, le contact est fermé et dans l'autre position, le contact est ouvert. Les plus populaires sont ceux à bascule avec un petit levier et ceux à bouton.

Les terminaux doivent être connectés à la Master Card de la même manière qu’un bouton-poussoir.

Dans le SIOC, on code un interrupteur marche / arrêt avec deux terminaux comme celui-ci :

Var 1 Link IOCARD_SW Input 23 Type I // Je veux dire interrupteur "marche / arrêt".

Var 1 vaut 0 ou 1 en fonction de la position physique du commutateur (le type à bascule ou à pousser n'a pas d'importance).

Commutateur rotatif

Cet interrupteur a n positions mécaniquement différentes. Une borne est la masse commune et les n autres bornes représentent chaque position du commutateur rotatif.

La masse commune doit être connectée à la masse d'un groupe de 9 entrées d'une Master card et les n autres terminaux doivent être connectées à n entrées du même groupe.

Dans le SIOC, on code un commutateur rotatif avec n (disons 3) positions avec n vars, un pour chaque entrée de la Master card :

Var 1 Link IOCARD_SW Input 23 Type I // I means "on/off" switch.

Var 2 Link IOCARD_SW Input 24 Type I

Var 3 Link IOCARD_SW Input 25 Type I

En raison de la conception mécanique du commutateur rotatif, un seul contact peut être fermé à la fois. Ainsi, un seul des trois Vars sera 1 et les autres seront nuls lorsque le commutateur sera en position.

Interrupteur marche / arrêt (on/off/on)

Le commutateur unipolaire à double coup ou SPDT a deux positions mécaniquement différentes. C’est ce que l’on appelle un commutateur, il y a toujours une position fermée et une position ouverte. Les plus populaires sont ceux à bascule avec levier et ceux à bouton. Une borne est la masse commune et les deux autres bornes sont pour chaque position. La masse commune doit être connectée à la masse d'un groupe de 9 entrées d'une Master card et les deux autres terminaux doivent être connectés à deux entrées du même groupe.

Dans le SIOC, un code un interrupteur marche / arrêt avec trois terminaux avec deux Vars, un pour chaque entrée de la Master card :

Var 40 Link IOCARD_SW Input 23 Type I // I means "on/off" switch.

Var 41 Link IOCARD_SW Input 24 Type I

Var 40 vaut 0 ou 1 en fonction de la position physique du commutateur (le type à levier ou à pousser importe peu).

Var 41 est 0 ou 1 en fonction de la position physique du commutateur et Var 40 et Var 41 ont toujours des valeurs différentes !

Notez que le comportement d'un commutateur SPDT est identique à celui d'un commutateur rotatif à 2 positions.

Encodeur rotatif

L’encodeur rotatif a trois bornes, une masse commune et une pour chaque direction. Nous pouvons connecter un encodeur rotatif de type Gray directement à la carte principale de la même manière qu’un commutateur à trois bornes (voir ci-dessus), avec la restriction que vous devez utiliser deux entrées (logiquement) consécutives de la carte principale.

Dans le SIOC, on code un encodeur rotatif de type gray comme ceci (notez l'attribut Type 2) :

Var 1 Link IOCARD_ENCODER Input 40 Aceleration 2 Type 2

Input 40 est la première entrée logique, la deuxième entrée est supposée être l'entrée 41. Avec une accélération vous pouvez spécifier si vous voulez augmenter avec des deltas plus élevés si vous tournez plus vite.

Voici un exemple d'une rotation de cap :

Var 1 Link IOCARD_ENCODER Input 40 Aceleration 2 Type 2

{

L0 = v1    // * -1 tourner dans le sens des aiguilles

v2 = ROTATE 0 359 L0

}

Var 2 // heading (0 ... 359)

Var 1 contient la valeur du codeur (incrémentation / décrémentation) provoquée par la rotation du codeur rotatif.

Avec la fonction ROTATE, ce delta est ajouté / soustrait à la variable 2. La fonction ROTATE le fait en prenant d'abord la valeur réelle de Var 2, puis elle ajoute l'incrément et vérifie la valeur résultante par rapport à la plage (définie par les deux premiers attributs fournis à la fonction ROTATE) et si nécessaire s'enroule autour puis attribue l'en-tête résultant à Var 2. Var 2 contient la valeur de l'en-tête, allant de 0 à 359. Par défaut var 2 commence par 0, si nécessaire donnez-lui une autre valeur initiale avec l'attribut Value.

Assurez-vous que l'encodeur génère des valeurs positives en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Notez que la valeur du codeur dépend de la manière dont vous avez connecté les deux broches du codeur aux deux entrées de la Master Card. Si tourner dans le sens des aiguilles d'une montre n'incrémente pas la valeur (mais la décrémente), vous pouvez corriger cela en intervertissant les deux fils. Vous pouvez également le faire assez facilement dans SIOC (sans modifications matérielles) en multipliant la valeur provenant de l'encodeur par -1, de sorte que l'exemple ci-dessus se lirait alors :

Var 1 Link IOCARD_ENCODER Input 40 Aceleration 2 Type 2

{

L0 = v1 * - 1 // tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

V2= ROTATION 0 359 L0

}

Double encodeur rotatif

Un double encodeur rotatif est composé de deux encodeurs rotatifs. Il a 2 * 3 terminaux. On peut connecter un double encodeur rotatif Grey Type directement à la Master Card de la même manière que deux encodeurs rotatifs simples. Voici un script SIOC pour un double encodeur rotatif contrôlant une fréquence VOR (dans la plage de 108,00 à 135,00) :

Var 1 Value 0 // decimal digits

Var 2 Value8 // freq digits

Var 4 Link IOCARD_ENCODER Input 22 Aceleration 1 Type 2

{

L0 = v4 // * -1 make sure turning right increments

L0 = L0 * 5 // steps of 5v1 = ROTATE 0 99 L0

}

Var 5 Link IOCARD_ENCODER Input 24 Aceleration 1 Type 2

{

L0= v5 // * -1 make sure turning right increments

v2 = ROTATE 8 35 L0

}

Les afficheurs décimaux sont contrôlés par Var 4. Tout d'abord, l'incrément est multiplié par 5, puis la fonction ROTATE gardera la valeur dans la plage 0 ... 95. (donc par pas de 00, via 05 à 95)

Les afficheurs de fréquence sont contrôlés par Var 5. Grâce à la fonction ROTATE, la valeur en v2 est incrémentée ou décrémentée entre 8 et 35.

Ainsi, avec un cinquième afficheur fixe (toujours '1'), nous obtenons des fréquences VOR entre 108,00 et 135,00

Encodeur rotatif avec bouton poussoir

Si vous souhaitez contrôler une fréquence, vous utilisez de préférence un double encodeur rotatif, vous pouvez donc définir aussi bien l'entier que la partie décimale de la fréquence. Cependant, ces doubles encodeurs rotatifs sont chers et difficiles à obtenir, soit vous construisez vous-même un double encodeur rotatif, soit vous utilisez un encodeur rotatif avec un bouton poussoir .

Dans l'exemple suivant, nous contrôlons la partie entière et décimale d'un VOR. Fréquence avec un seul codeur rotatif de type Gray

La commutation entre nombre entier et décimal se fait avec le bouton poussoir

Var 1 Value 0 // decimal digits

Var 2 Value 8 // freq digits

Var 3 Link IOCARD_SW Input 20 Type P // in the shaft

Var 4 Link IOCARD_ENCODER Input 22 Aceleration 1 Type 2

{

L0 = v4 // * -1 make sure turning right increments

IF v3 = 0

{

L0 = L0 * 5 // steps of 5

v1 = ROTATE 0 99 L0

}

ELSE

{

v2 = ROTATE 8 35 L0

}

}

En fonction de la valeur de Var 3, l'incrément de rotation est ajouté à la partie de fréquence entière ou à la partie décimale.

Lire à partir d'un offset FSUIPC

Si vous souhaitez lire à partir d'un offset FSUIPC, vous devez définir une variable liée à FSUIPC, en utilisant l'attribut FSUIPC_IN. L'attribut Offset définit l'adresse hexadécimale de l’offset et l'attribut Longueur est le nombre d'octets. Dans l'exemple suivant, la variable 1 est liée au à l’offset $ 0BC8 qui représente l'état du frein de stationnement (voir FSUIPC pour les programmeurs.doc dans le SDK FSUIPC)

Var 1 Link FSUIPC_IN Offset $0BC8 Length 2 // état du frein de stationnement

{

IF v1 = 0

{

v2 = 0

}

ELSE

{

v2 = 1

}

}

Var 2 Link IOCARD_OUT Output 91 // led indiquant le frein de stationnement

Chaque fois que l'offset dans FSUIPC change de valeur, SIOC écrit cette nouvelle valeur dans Var 1 et l'instruction dans le corps de Var 1 sera exécutée. Donc, en fonction de la valeur de Var 1, Var 2 se verra attribuer un 0 ou un 1. Var 2 est lié à une sortie Master Card et commande une led. Donc, avec ce simple morceau de programme, nous avons une LED qui indique l'état du frein de stationnement.

Notez que sans plus de spécification, la valeur de Var 1 sera traitée comme une valeur non signée. Si vous souhaitez traiter un offset FSUIPC comme une valeur signée, vous devez ajouter l'attribut Type 1 à la définition de lien. Prenons par exemple l’offset du trim de profondeur dans FSUIPC

Var 1 Link FSUIPC_IN Offset $0BC2 Length 2 Type 1 // elev. Trim

{

// var 1 has range -16383 ... 16383}

Parfois, un offset FSUIPC contient une valeur qui nécessite des calculs supplémentaires. C'est par exemple le cas avec l’offset d’en-tête TRUE de 0580 $. Dans le manuel FSUIPC for Programmers, nous pouvons lire que vous devez prendre l’offset* 360 / (65356 * 65356) pour obtenir un cap VRAI. Dans cet exemple spécifique, le cap varie de-180 à 180 degrés, 0 degré étant le nord. Pour obtenir un en-tête compris entre 0 et 359, nous devons multiplier l’offset par 0,000000083819 et pour les valeurs négatives, ajouter 360. Le code SIOC pour celà est:

Var 1 name HDG Link FSUIPC_IN Offset $0580 Length4 // true heading

{

L0 = &HDG * 8.3819E-008

IF L0 < 0

{

L0 = L0 + 360

}

&D_HDG = ROUND L0

}

Notez qu’on arrondit la valeur résultante à l'entier le plus proche. Cette valeur est toujours comprise entre 0 et 359 et prête à être écrite sur un afficheur.

L'exemple précédent montrait un cap VRAI, mais si vous voulez un cap magnétique, vous devez prendre en compte la variation (en fonction de l'endroit où vous vous trouvez). Heureusement, cette variation est également disponible avec l’offset FSUIPC. Voici le code modifié:

Var 1 name HDG Link FSUIPC_IN Offset $0580 Length 4 // true heading

{

L0 = &HDG * 8.3819E-008

IF L0 < 0

{

L0 = L0 + 360

}

L1 = &VARIATION * 0.0054932

L0 = L0 - L1 &D_HDG = TRUNC L0

}

Var 2 name VARIATION Link FSUIPC_IN Offset $02A0 Length 2

Écrire dans un offset FSUIPC

Si vous souhaitez écrire dans un offset FSUIPC, vous devez définir une variable liée à FSUIPC à l'aide de l'attribut FSUIPC_OUT. L'attribut Offset définit l'adresse hexadécimale de l'offset et l'attribut Length est le nombre d'octets.

Var 1 Link FSUIPC_OUT Offset $0C4E Length 2 // Set NAV1 CRS

Var 2

{

v1 = 123

}

Var 1 est un lien vers l’offset FSUIPC qui est utilisé pour définir le CRS de la radio de navigation 1.

Var 2 est une variable qui, si elle change de valeur et que son corps (entre accolades) est exécuté, attribuera à Var 1 une valeur de 123. Cette valeur est transmise au de l’offset FSUIPC 0x0C4E par SIOC.

Mais quand cela arrivera-t-il ? Pour le moment jamais, car il n'y a pas d'événement qui affecte une valeur à Var 2 ...

Pour que cela fonctionne, nous pouvons par exemple connecter un bouton poussoir à Var 2 comme ceci :

Var 2 Link IOCARD_SW Input 23 Type P

{

v1 = 123

}

Si le bouton est enfoncé, Var 2 deviendra 1 ou 0. Dans cet exemple, nous ne faisons rien avec cette valeur particulière, mais du fait que Var 2 a une nouvelle valeur, les instructions entre les accolades de Var 2 sont exécutées et Var 1 deviendra 123 et donc l’offset FSUIPC 0x0C4E devient 123 et le CRS de la radio de navigation 1 devient 123

Lecture / écriture sur un offset FSUIPC

De nombreux offsets FSUIPC sont aussi bien utilisés pour vous donner des informations sur une valeur dans le panneau de simulation de vol que pour définir cette valeur dans le panneau. Si vous souhaitez lire / écrire sur un offset FSUIPC, vous pouvez définir une variable distincte pour la lecture et une variable distincte pour l'écriture. Cependant, il est plus efficace de définir une variable pour les opérations de lecture et d'écriture. Cela se fait avec FSUIPC_INOUT.

Des exemples de ce type d'utilisation sont les rotatifs pour contrôler le cap, la fréquence, etc. Si vous souhaitez être synchronisé avec le panneau de simulation de vol, vous devez au moins prendre en compte les valeurs initiales dans le panneau (lors du chargement d'un vol) du cap, du cap, etc. Ceci pour afficher ces valeurs sur vos afficheurs matériels et pour permettre à vos rotatifs de travailler avec les valeurs réelles.

Aussi pendant le fonctionnement, si vous utilisiez la souris dans le panneau pour changer le cap, vous voudriez également que vos rotatifs et vos affichages en tiennent compte.

L'exemple suivant est un script NAV1 Crs entièrement synchronisé. Il fait toutes les choses mentionnées ci-dessus.

Var 1 Link FSUIPC_INOUT Offset $0C4E Length 2 // NAV1 CRS in FSUIPC

{

v2 = v1 // new value from FSUIPC ? (see note below)

}

Var 2 // internal NAV1 CRS

{

v4 = v2 // write to my 3-digit display

}

Var 3 Link IOCARD_ENCODER Input 22 Aceleration 4 Type 2

{

L0 = v3 // * -1 make sure turning right increments

v2 = ROTATE 0 359 L0 // update NAV1 CRS

v1 = v2 // write to FSUIPC

}

Var 4 Link IOCARD_DISPLAY Digit 25 Numbers 3 // Display

Remarque : l'instruction v2 = v1 dans le corps de Var 1 n'aura aucun effet si la nouvelle valeur provient du rotatif (du corps de Var 3) car v2 a alors déjà la valeur de v1 (règle d'or SIOC).

Seules les valeurs provenant de FSUIPC qui sont différentes de la valeur en v2 (au démarrage ou si vous avez utilisé la souris dans le panneau) auront un effet de synchronisation à Var 2. C'est exactement ce que nous voulons réaliser !

Il est très important de comprendre ce script SIOC avec seulement quatre variables, car il démontre la puissance (en laissant un affichage rotatif, un affichage à 3 afficheurs et un offset FSUIPC fonctionner ensemble) de SIOC de manière très élégante. Veuillez étudier cela attentivement et essayez d'expliquer son comportement, le flux de contrôle, dans vos propres mots.

LED

Une seule led peut être connectée à une sortie sur la Master Card Opencockpits ou à une sortie sur la carte sorties USB Opencockpits, toujours avec une résistance de 280 ou 330 ohms placée en série.

Important : notez la différence d'approche fondamentale entre ces deux cartes, les sorties de la Master Card partagent une masse commune, tandis que les sorties de la carte de sorties USB partagent une tension commune (+5 normalement). Tenez-en compte lors de la conception de vos circuits électriques.

Dans SIOC, vous pouvez oublier ces différences électriques et connecter la sortie à une variable comme celle-ci, voir Var 1.

Var 1 Link IOCARD_OUT Device 1 Output 91 // led

Dans sioc.ini, le numéro de périphérique logique 1 est lié à un numéro de périphérique USB physique ; là, vous pouvez faire la différence entre une carte principale et une carte d'extension USB.

Notez que vous ne devez attribuer que les valeurs 0 ou 1 à Var 1. Un 1 signifiera que le voyant s'allumera.

Digit

La carte d'affichage Opencockpit peut contrôler jusqu'à 16 afficheurs à sept segments.

Vous pouvez connecter quatre cartes Display à une Master Card, vous pouvez donc contrôler jusqu'à 64 afficheurs par Master Card.

L’intensité des afficheurs peut être atténué.

Si vous souhaitez utiliser un seul afficheur, vous pouvez utiliser le code SIOC suivant :

Var 1 Link IOCARD_DISPLAY Digit 0 Numbers 1

Attribute Digit indique lequel des 64 afficheurs et Attribute Numbers indique combien de afficheurs, en commençant par 0 (dans cet exemple).

Si vous voulez écrire un "5" sur cet afficheur, il suffit d'attribuer à Var 1 la valeur 5, comme ceci :

v1 = 5

Si vous écrivez un "6" sur cet afficheur, vous obtiendrez un 6 (normal) sans le segment supérieur de l'affichage à 7 segments. Cependant, si vous écrivez le code -999997 sur l’afficheur, vous obtiendrez un 6 avec le segment supérieur, comme c'est le cas dans certains cockpits, par exemple au niveau D 767.

Si vous voulez effacer l’afficheur, écrivez le code -999999

Si vous voulez écrire un signe "-" (moins), écrivez le code -999998

Le point décimal d'un affichage à 7 segments ne peut pas être contrôlé par la carte Opencockpits Display. Vous le faites via une sortie de la carte Master. Il suffit de connecter une sortie (SANS RESISTANCE) directement à la broche DP de l'affichage à 7 segments (un seul fil, PAS BESOIN DE MASSE)

Ecrire sur 3 afficheurs

L'exemple précédent montrait comment écrire sur un seul afficheur. Cependant, dans un cockpit, vous voulez souvent écrire un HDG ou un CRS sur un afficheur à 3 afficheurs (construit à partir de trois afficheurs à 7 segments).

Supposons que le CRS se trouve dans la variable 1 (entre 0 et 359). Nous écrivons alors simplement cette valeur dans une Variable 3 qui est liée à une carte DisplayII d'Opencockpits. L'attribut Digit indique le numéro (physique) sur votre carte Display II de l’afficheur le moins significatif de la valeur à 3 afficheurs (le '9' dans le cas d'une valeur de 359). L'attribut Numbers définit le nombre de afficheurs, dans cet exemple il s'agit de 3. Cela signifie que nous utilisons les afficheurs 0, 1 et 2 pour la valeur CRS. Important : vous devez les assembler physiquement, de gauche à droite, comme 2, 1, 0.

Var 1 // CRS

{

v3 = v1

}

Var 3 Link IOCARD_DISPLAY Digit 0 Numbers 3

Pour une écriture plus avancée sur les afficheurs, voir l'exemple avancé.

Supprimer les zéros non significatifs (vides) dans un affichage

Supposons que vous ayez un affichage à 2 afficheurs avec des nombres entre 1 et 99 et que vous souhaitiez voir les zéros non significatifs supprimés, comme "7" au lieu de "07". Comment codez-vous cela dans SIOC ?

L'approche que je recommande est de traiter chaque afficheur séparément, définissez donc deux affichages d'un afficheur chacun au lieu d'un affichage de deux afficheurs. Commencez à calculer les afficheurs de droite à gauche, donc l’afficheur le moins significatif en premier, comme ceci :

Var 1 name Value // 1 .. 99

{

L0 = &Value L1 = MOD L0 10 // value Modulo 10 gives the right digit

&DigitR = L1

L1 = DIV L0 10 // Value / 10 gives us the left digit IF L1 = 0 //

if 0 do not write but send blank display code

{

&DigitL = -999999 // blank

}

ELSE

{ &

DigitL = L1

}

}

Var 2 name DigitR Link IOCARD_DISPLAY Digit 0 Numbers 1

Var 3 name DigitL Link IOCARD_DISPLAY Digit 1 Numbers 1

Écrire des nombres négatifs sur un afficheur

Si vous souhaitez écrire un nombre négatif sur un afficheur, vous devez toujours prendre en compte un « afficheur » supplémentaire pour afficher un signe moins ou un blanc. Notez qu'il n'est pas possible d'afficher un signe +, donc un vide signifie plus.

Supposons que vous souhaitiez afficher des nombres allant de -9 à +9 ; alors vous avez besoin d'un affichage d'un afficheur pour le nombre et d'un affichage d'un afficheur pour le signe moins, comme ceci :

Var 1 name Value // -9 to +9

{

&Digit = ABS &Value // take the absolute value

IF &Value < 0 // negative

{

&Sign = -999998 // minus sign '-'

}

ELSE

{

&Sign = -999999 // blank

}

}

Var 2 name Digit Link IOCARD_DISPLAY Digit 0 Numbers 1

Var 3 name Sign Link IOCARD_DISPLAY Digit 1 Numbers 1

Écrire sur un afficheur (avancé)

Au fur et à mesure que votre cockpit grandit, vous n'êtes plus satisfait du fait que vos afficheurs soient toujours allumés, même si votre cockpit est Cold and Dark ... Et pour la maintenance, vous aimeriez pouvoir tester tous les segments de vos afficheurs.

Cela peut être fait dans SIOC si vous vous adaptez à l'approche suivante. N'écrivez jamais directement sur un affichage, mais utilisez un sous-programme pour chaque affichage. Dans le sous-programme, nous pouvons tester ColdAndDark et / ou Lights test et agir en conséquence, si la vie est normale, nous émettons la valeur sur l'afficheur. N'oubliez pas d'appeler le sous-programme OutCrs ainsi que le CRS change la valeur (dans Var 1) comme si le cockpit change d'état (de / de froid à sombre) ou si nous appuyons ou relâchons le bouton Lights Test :

Var 1 name CRS

{

CALL &OutCRS

}

Var 2 name OutCRS Link SUBRUTINE

{

IF &ColdAndDark = 1

{

v3 = -999999 // vider l'écran

}

ELSE

{

IF &TestLights = 1

{

v3 = 888 // mettre tous les segments en écrivant des 8

}

ELSE

{

v3 = &CRS // cas normal, écrire la valeur à l'écran

}

}

}

Var 3 Link IOCARD_DISPLAY Digit 0 Numbers 3

Je n'ai pas codé ColdAndDark et TestLights dans cet exemple.

Diminuer la luminosité d’un afficheur

L'unité Opencockpits DisplayII peut être atténuée, ce qui est une fonctionnalité intéressante.

Sans atténuation, la carte DisplayII est capable de contrôler 16 affichages à 7 segments, numérotés de 0 à 15. Lorsque la gradation est utilisée, la carte DisplayII est capable de contrôler 15 affichages à 7 segments, numérotés de 0 à 14, l'affichage 15 est alors utilisé pour contrôler la luminosité des unités d'affichage 0...14.

On perd donc un afficheur 7 segments, dommage mais pas grave car on peut connecter jusqu'à 4 cartes DisplayII à une Master Card et elles ne sont pas très chères. Mais c'est quelque chose à prendre en compte lors de la construction d'un MCP par exemple : prévoyez toujours de futures extensions (il viendra le jour où vous voudrez cette fonctionnalité ...), alors n'utilisez pas le segment d'affichage 15 pour un afficheur, même si vous n'utilisez pas la gradation.

L'exemple suivant montre comment vous assombrissez un affichage à l'aide d'un encodeur rotatif de type Gray :

Var 1 name Dimmer

Var 2 name RO_Dimmer Link IOCARD_ENCODER Input 40 Aceleration 1 Type 2

{

L0 = &RO_Dimmer

&Dimmer = LIMIT 1 15 L0

&D_Dimmer = -999994

&D_Dimmer = &Dimmer

}

Var 3 name D_Dimmer Link IOCARD_DISPLAY Digit 15 Numbers 1

Il existe 15 valeurs de contrôle de la luminosité possibles, indiquées par les valeurs 1 à 15.

L'encodeur rotatif génère des valeurs comprises entre 1 et 15 (grâce à la fonction LIMIT), qui sont conservées dans Var 1 pendant le temps où vous ne tournez pas l'encodeur rotatif.

La valeur de contrôle de la luminosité est envoyée au "afficheur" 15 après avoir envoyé -999994, une sorte de valeur d'échappement (attention) pour indiquer à l'unité Display2 que nous voulons envoyer une valeur de contrôle de luminosité.

C'est tout...

Notez que ce code n'interfère pas avec le code SIOC normal utilisé pour écrire des valeurs sur les cartes DisplayII, ce code reste inchangé, également une fonctionnalité intéressante.

Assombrir le point décimal d'un affichage

Le point décimal d'un affichage peut être atténué dans le logiciel (à l'aide de la modulation de largeur d'impulsion) avec le script suivant :

Var 0 Value 0

{ &dimcontrol = 0

&dimcontrol = TIMER 1 0 4 // 4 means 40 msec

}

Var 5 name dimvalue value 3 // values: 1=25%, 2=50%, 3=75%, 4=100%

Var 6 name DPvalue // 0 or 1

Var 10 name dimcontrol Link SUBRUTINE

{ // is called 25 times per second

&DP = &DPvalue

IF &DPvalue == 1

{

IF &dimvalue <= 3

{

IF &dimvalue >= 1

{

&DP = DELAY 0 &dimvalue // determines the width of the pulse (PWM)

}

}

}

}

Var 20 name DP Link IOCARD_OUT Output 78

Il existe trois niveaux de gradation. Nous pourrions programmer plus mais la fréquence passerait en dessous de 25 Hz et un scintillement se produirait.

Remarque : Le sous-programme dimcontrol est appelé 25 fois par seconde par une minuterie sans fin.

Vous pouvez connecter ce script DP-dim au rotatif qui contrôle la gradation du même écran (voir exemple précédent), en développant le code de la variable Dimmer dans ce script comme suit :

Var 1 name Dimmer

{

L0 = &Dimmer L0 = L0 + 1 IF L0 <= 4

{

L0 = 4

}

&dimvalue = DIV L0 4

}

Le DP va maintenant graduer progressivement, synchronisé avec la gradation des afficheurs.

Variables internes

Les variables internes peuvent être utilisées pour stocker des résultats intermédiaires. Vous pouvez utiliser ces variables dans le corps d'une variable.

Il existe six variables internes, trois de type Boolean : C0, C1 et C2, et trois de type Integer / Float : L0, L1 et L2.

Exemple d'utilisation booléenne : Si nous devons tester IF v1> 2 AND V1 <10, nous mettons d'abord le résultat de chaque comparaison dans une variable interne booléenne :

Var 1

{

C0 = v1 > 2 C1 = v1 < 10

IF C0 AND C1

{

// ...

}

}

Exemple d'utilisation de nombres entiers :

Supposons que nous voulions attribuer à Var 3 la valeur du total de Var 1 * 10 + Var 2.

Nous ne pouvons pas écrire v3 = v1 * 10 + v2 car un seul opérateur est autorisé dans une instruction, donc nous l'écrivons comme suit :

Var 10

{

L0 = v1 * 10

v3 = L0 + v2

}

Initialisation des variables

Il existe deux constructions de langage SIOC qui peuvent être utilisées pour donner à une variable SIOC une valeur initiale au moment où le programme commence à s'exécuter. La première consiste à donner à une définition de variable un attribut de valeur comme celui-ci :

Var 1  Value 345

Var 1 obtiendra une valeur de 345 au démarrage du programme, et alors seulement.

L'autre méthode est la variable 0, notez que toutes les variables sont traitées égales à l'exception de la variable 0 avec la valeur d'attribut.

La variable 0 est la variable, si elle est présente car elle est facultative, et si elle a une valeur d'attribut attachée, elle sera exécutée en premier lorsque le programme démarre. Dans cette variable, vous pouvez attribuer une valeur à d'autres variables. L'exécution de la variable 0 précède également l'attribut Value d'une autre variable (décrite ci-dessus).

Var 0 Value 0

{

// affectations initiales de valeurs aux variables ici

}

Un exemple de procédure d'initialisation peut être trouvé dans l'exemple sur le flux de contrôle.

Contrôle au démarrage

[Exemple basé sur un texte de Peter Depoortere, merci Peter !]

SIOC est un programme et le script SIOC indique simplement au programme quelles sont les variables avec lesquelles il doit travailler et que faire lorsqu'une de ces variables change de valeur.

Au départ, le programme SIOC définit toutes les variables sur une valeur « inconnue ». Ensuite, il démarre sa fonction. Il vérifie d'abord la variable 0 (Var 0) et si vous définissez cette valeur sur une valeur initiale de 0 (ou autre chose), la valeur de Var 0 passe d’inconnue à 0 (ou autre chose). Puisque Var 0 change de valeur, il exécutera le corps entre les {} attachés à ce Var. Ce corps peut bien sûr fixer des valeurs à d'autres Variables qui ont, jusqu'à ce moment, la valeur d'inconnu. Générant ainsi une chaîne d'événements. Comme ça, il continuera jusqu'à ce que tous les Vars soient initialisés.

Lorsque tous ces événements d'initialisation sont terminés, le programme SIOC poursuit son cours en examinant toutes les entrées possibles qu'il peut avoir, comme les entrées matérielles fermant / ouvrant, les modifications FSUIPC_IN, les modifications FSUIPC_INOUT, etc. Il lira ces offsets fsuipc que vous avez définis comme IN ou INOUT dont un certain rythme, défini dans sioc.ini, par défaut à un taux de rafraîchissement de 50 msec (20 fois / sec).

Lorsque l'une de ces valeurs change, le corps attaché à la variable sera exécuté et cela peut générer une chaîne de changements de variable et d'autres corps à exécuter. [Les minuteries sont quelque chose de spécial, car elles pourront s'exécuter dans un autre thread et modifier une variable de manière ponctuelle.]

Je donne un petit exemple :

Var 0 name INIT value 123

{

&Var1 = 10 &Var2 = 20

}

Var 1 name Var1

Var 2 name Var2

{

IF &Var1 = 10

{

&led = 1

}

}

Var 3 name led Link IOCARD_OUT

Var 4 name gear Link FSUIPC_IN offset XXXX length y

Initialement, le programme SIOC construira une base de données enregistrant 5 Variables avec la valeur « inconnue » et enregistrera pour chacune de ces Variables un contenu à exécuter. Var 1 et Var 3 et Var 4 auront un contenu vide.

Maintenant, SIOC traitera d'abord Var 0 et définira la valeur sur 123 afin que sa valeur change et que le contenu doive être exécuté. Donc, il mettra Var 1 à 10, donc sa valeur change d’inconnu à 10 mais il n'y a pas de contenu à exécuter donc SIOC passe à la ligne suivante où il mettra Var 2 à 20. Maintenant, Var 2 passe d’inconnu à 20 et là est un contenu défini pour qu'il exécute ce contenu. Ce contenu Var 2 vérifie si Var 1 est 10 et c'est vrai donc il définit Var 3 à 1. Var 3 change d’inconnu à 1 donc il doit faire le contenu. Mais il n'y a pas de contenu. Cependant, il est lié à une sortie, il enverra donc cela au matériel où la sortie deviendra logiquement 1 et la led s'allumera.

Maintenant SIOC a fini de traiter Var 0 donc il passe à Var 1, celui-ci n'a pas de valeur d'initialisation donc rien ne doit se passer. SIOC passe à Var 2, encore une fois aucune valeur d'individualisation spécifiée donc rien à faire. Idem pour le Var 3.

Maintenant SIOC se termine à Var 4 qui est une entrée FSUIPC à l'offset XXXX, donc il copiera la valeur de l'offset XXXX vers Var 4. Si Var 4 avait un contenu, il l'exécuterait aussi ...

Enfin, l'initialisation complète est effectuée et SIOC lira en continu l'offset FSUIPC XXXX, car c'est la seule entrée définie. S'il change de valeur, il copiera la nouvelle valeur dans la Var 4.

Les Sous-routine

Un type particulier de Variable est un sous-programme. Il est défini en ajoutant le lien SUBRUTINE à la déclaration Variable.

Une sous-routine est spéciale parce qu'elle est la seule exception à la règle d'or du SIOC qui dit qu'un script attaché à une Variable n'est exécuté que si le Variable change de valeur. Le script attaché à une sous-routine Variable est toujours exécuté, que la variable ait une valeur ou qu'elle soit appelée.

On peut définir des sous-programmes qui n'utilisent pas la valeur d’une variable dans le script attaché :

Var 1 name OutHDG Link SUBRUTINE

{

&O_HDG = &HDG // attribuer à une valeur en dehors de ce scénario

}

On peut aussi définir des sous-routines qui utilisent la valeur réelle d’une variable dans le script ci-joint :

Var 2 name OutIAS Link SUBRUTINE

{

&O_IAS = &OutIAS // assign to the value of Var 2

}

On peut aussi définir des sous-routines Vars qui utilisent la valeur réelle du Var dans le script ci-joint :

&OutIAS = 3

Un exemple d'appel d'un sous-programme :

CALL &OutHDG

Si vous APPELEZ un sous-programme, vous pouvez (optionnellement) ajouter un paramètre. La sous-routine obtiendra cette valeur :

CALL &OutIAS 3

CALL &OutIAS L0

CALL &OutIAS v908

Retarder l'exécution des programmes

La plupart des langages de programmation procéduraux ont des fonctions d'attente qui retardent l'exécution. Ce n'est pas le cas du SIOC.

Si vous voulez retarder l'exécution, vous devez répartir votre code en deux variables, démarrer l'exécution dans la première variable et passer à la deuxième variable avec une instruction DELAY comme celle-ci :

Var 1

{

// un peu de code ici

v2 = DELAY 1 100 // après 1 seconde de retard, saut à v2

}

Var 2

{ // un code retardé ici

}

Mettre le code de retard juste après la déclaration DELAY ne fonctionnerait pas, car le SIOC "exécute la déclaration DELAY en ce sens qu'il met de côté l'affectation à v2 pour une exécution ultérieure" et il continue immédiatement avec toute déclaration après la déclaration DELAY...

Note : Si vous voulez que ce flux de contrôle soit réentrant, vous devez attribuer une valeur différente à la var 2 à chaque fois. Le premier paramètre de l'instruction DELAY ne peut donc pas être une valeur fixe.

Vous trouverez un exemple de cette technique dans l'exemple "Comment faire clignoter une led un nombre fixe de fois".

Des noms au lieu de numéros

Comparez ces deux petits programmes, qui font exactement la même chose :

Var 1 Link FSUIPC_IN Offset $0BC8 Longueur 2 // état du frein de stationnement

{

IF v1 = 0

{

v2 = 0

} ELSE

{

v2 = 1

}

}

Var 2 Link IOCARD_OUT Output 91 // led indiquant le serrage du frein de stationnement

Et

Var 1 name ParkingBrake Link FSUIPC_IN Offset $0BC8 Length 2

{

IF &ParkingBrake = 0

{

&PBrakeLed = 0

}

ELSE { &PBrakeLed = 1

}

}

Var 2 name PBrakeLed Link IOCARD_OUT Output 91

Le deuxième programme est à privilégier, car :

Si vous renumérotez vos variables, vous ne devez le faire qu'à un seul endroit, vous n'avez pas à chercher d'autres occurrences du même numéro de variable.

Il est moins nécessaire de commenter votre programme car vous pouvez mettre de la sémantique dans les noms de variables.

Les noms peuvent être utilisés dans d'autres scripts SIOC si vous compilez plusieurs fichiers en une seule fois.

Enfin, votre programme est plus facile à comprendre par d'autres personnes.

Changer de valeur

Supposons que nous ayons une variable index avec des valeurs 0 ou 1.

Var 1 nom Flag Valeur 0

Il existe deux façons dans le logiciel SIOC de changer la valeur de cet index de 0 à 1 ou de 1 à 0 (appelées "toggling")

Var 2

{

&Flag = CHANGEBITN 0 &Flag

}

Ou

Var 3

{

IF &Flag = 0

{

&Flag = 1

}

ELSE

{

&Flag = 0

}

}

La méthode CHANGEBIT dans le Var 2 est à privilégier.

Allumer des feux d'atterrissage

Cet exemple est basé sur l’offset générique FSUIPC pour les feux, il fonctionnera avec presque tous les avions. C'est ainsi que se lit le code SIOC :

Var 1 Link IOCARD_SW Input 50 Type I

{

v2 = CHANGEBIT 2 v1

}

Var 2 Link FSUIPC_OUT Offset $0D0C Length 2

Var 1 est un lien vers votre interrupteur à bascule on/off, connecté à l'entrée 50 de la carte maîtresse IOCards. (Notez que 50 n'est qu'un exemple). Le type I signifie interrupteur marche/arrêt. Si l'interrupteur est allumé, le Var 1 est 1 et si l'interrupteur est éteint, le Var 1 est 0.

Var 2 est un lien vers l’offset générique FS2004 FSUIPC avec les commandes de lumières (2 octets de long). Le bit 2 de ce de l’offset représente les feux d'atterrissage (voir FSUIPC for Programmers.doc).

Chaque fois que vous basculez votre interrupteur, le corps (la partie entre parenthèses) de Var 1 est exécuté. Il n'y a qu'une seule déclaration dans ce corps ; cela signifie que le bit 2 de var 2 sera réglé en fonction de la valeur de var 1. Ainsi, si l'interrupteur à bascule est sur ON, le bit 2 sera à 1, et si l'interrupteur est sur OFF, le bit 2 sera à 0. Notez qu'avec la fonction Changebit, aucun autre bit en offset 0x0D0C ne sera affecté.

Allumer une led après n secondes

Si vous souhaitez allumer une led avec un retard de n secondes, vous pouvez utiliser la fonction DELAY dans le SIOC.

Dans cet exemple, la led sera allumée après 4 secondes. Le deuxième paramètre de la fonction DELAY est le temps 1/100 seconde et le premier paramètre est la valeur qui sera attribuée après le délai.

Var 1

{

&Led = DELAY 1 400

}

Var 2 name Led Link IOCARD_OUT Output 92

Dans l'exemple suivant, la led sera allumée après une valeur aléatoire entre 1 et 4 secondes. Les paramètres de la fonction RANDOM sont les limites inférieure et supérieure.

Var 1

{

L0 = RANDOM 100 400 &Led = DELAY 1 L0

}

Var 2 name Led Link IOCARD_OUT Output 92

Allumer une Led pour n secondes

Si vous souhaitez allumer une led pendant n secondes en fonction d'un autre événement, vous pouvez utiliser la fonction DELAY dans le SIOC.

Dans cet exemple, l'événement est une "pression sur un bouton". Si cela se produit, nous allumons un voyant pendant 4 secondes.

Var 0

{

&Led = 0

}

Var 1 name Button Link IOCARD_SW Input 27 Type I

{

IF &Button = 1

{

IF &Led = 0

{

&Led = 1 &Led = DELAY 0 400

}

}

}

Var 2 name Led Link IOCARD_OUT Output 92

Notez que bien que vous utilisiez un bouton poussoir, l'attribut de type du Var 1 doit être I.

Faire clignoter une led pendant n secondes

Pour faire clignoter une led pendant un certain nombre de secondes, vous pouvez utiliser la fonction TIMER du SIOC.

Nous prenons le même événement que dans l'exemple précédent, une "pression sur un bouton". Si cela se produit, nous laissons une DEL clignoter pendant 4 secondes.

Var 0

{

&Led = 0

}

Var 1 name Button Link IOCARD_SW Input 27 Type I

{

IF &Button = 1

{

IF &Led = 0 // ne commence que si la led ne clignote pas

{

&BlinkLed = 10 // Début de la valeur du timer

&BlinkLed = TIMER 0 -1 40

}

}

}

Var 2 name BlinkLed

{

L0 = MOD &BlinkLed 2

IF L0 = 0

{

&Led = 0

}

ELSE

{

&Led = 1

}

}

Var 10 name Led Link IOCARD_OUT Output 92

Nom de la variable 10 Led Link IOCARD_OUT Output 92

La moyenne des paramètres TIMER :

0 = valeur finale,

-1 = valeur d'augmentation (en fait, une diminution dans ce cas de valeur négative),

40 = intervalle (* 10 msec)

Nous faisons donc un compte à rebours de 10 à 0 avec des pas de -1, par intervalles de 0,4 seconde. Notez que le décompte vers le haut est bien sûr également possible.

La valeur du timer (10, 9, 8, 7, 6, ......0) sera régulièrement attribuée au BlinkLed Var. En raison de la fonction Modulo 2 dans son corps (10 MOD 2 = 0, 9 MOD 2 =1, 8 MOD 2 = 0), il va mettre la valeur de la Led à 1 ou 0 et on obtient l'effet de clignotement.

Arrêter une le clignotement d’une Led

Comment arrêtez-vous le clignotement continue d’un Led ?

Cela peut être nécessaire pour les indicateurs clignotants qui ne cessent de clignoter qu'après avoir appuyé sur un bouton.

Dans cet exemple, une led commence à clignoter au début du programme SIOC, mais vous pouvez bien sûr également prendre d'autres événements pour démarrer le clignotement d'une led. Le clignotement se fait avec un TIMER, comme dans l'exemple précédent. La différence est que nous programmons maintenant le Timer pour une très longue période, il compte à rebours de 500.000 à 0 par pas de .4 secondes, assez longtemps pour un vol long-courrier ;-).

Dès que vous appuyez sur le bouton, le code attaché au bouton forcera la valeur Timer à 1 pas avant la valeur finale. Lors de la prochaine opération de minuterie, la minuterie s'arrêtera et le clignotement s'arrêtera. Assurez-vous que la valeur finale de la minuterie est une valeur paire, de sorte que la dernière valeur de la led sera 0.

Var 0

{

&Led = 0 &BlinkLed = 500000 // begin value of timer &BlinkLed = TIMER 0 -1 40

}

Var 1 name Button Link IOCARD_SW Input 28 Type P

{

&BlinkLed = 1 // equal to end value of timer (0) + 1

}

Var 2 name BlinkLed

{

L0 = MOD &BlinkLed 2

IF L0 = 0

{

&Led = 0

}

ELSE

{

&Led = 1

}

}

Var 10 name Led Link IOCARD_OUT Output 92

Faire clignoter une LED un nombre fixe de fois

Si vous souhaitez faire clignoter une LED pendant un nombre fixe de fois, vous pouvez utiliser l'approche du sous-programme Clignote définie ci-dessous.

Le paramètre de ce sous-programme spécifie le nombre de clignotements. Vous pouvez appeler des clignotements avec une constante

CALL &Blinks 4

Ou une variable

CALL &Blinks L0

Ici, le sous-programme clignote. Notez qu'il est appelé récursivement jusqu'à ce que tous les clignotements aient été générés.

Var 1 name Blinks link SUBRUTINE // paramètre du nombre de clignotements

{

&Led = 1 // led on &LedOff = DELAY &Blinks 50 // une demi-seconde ON

}

Var 2 name LedOff

{

L0 = &LedOff IF L0 > 0

{

&Complete = DELAY L0 50 // une demi-seconde OFF

}

}

Var 3 name Complete

{

L0 = &Complete

IF L0 > 0

{

IF L0 > 1

{

L0 = L0 - 1

CALL &Blinks L0 // appel de sous-programme

}

ELSE

{

&LedOff = 0 // rendre réactif pour une autre série de clignotements.

&Complete = 0 // rendre réactif pour une autre série de clignotements.

}

}

}

Var 4, name Led Link IOCARD_OUT Output 92

La largeur de l'impulsion ON et la longueur d'un cycle peuvent être spécifiées avec les paramètres des fonctions DELAY.

Notez que dans le sous-programme Clignote (Var 1 et Var 2), j'utilise une technique pour retarder l'exécution du déroulement du programme.

Une minuterie sans fin

Si vous voulez qu'une fonction soit exécutée toutes les 50 msec, vous devez utiliser une minuterie sans fin, c'est une minuterie d'incrément zéro, donc elle n'atteindra jamais la valeur finale ...

Ça va comme ça :

Var 0 Value 0

{

& control = 0 & control = TIMER 1 0 5

}

Var 1 name control Link SUBRUTINE

{

// contrôle régulier fonctionne ici (est appelé toutes les 50 ms)

}

Le Timer appelle un contrôle de sous-programme après chaque intervalle. Mettez le code SIOC pour votre travail de contrôle régulier, tel que le contrôle du moteur, dans ce sous-programme. Notez que l'intervalle est de x10 msec, dans cet exemple 5x10 msec = 50 msec ou 20 fois par seconde.

Ajouter une répétition automatique

Il est bon d'avoir une fonction de répétition automatique pour un commutateur. Par exemple, l’offset FSUIPC 0x4602 est utilisé pour incrémenter la quantité de carburant dans le réservoir de votre avion. Mais vous ne voulez pas basculer un commutateur encore et encore, vous voulez simplement activer un commutateur, et après un certain temps, vous voudrez le désactiver.

Nous utilisons la fonction TIMER pour cela. Démarrez un compte à rebours (à l'infini), pendant le comptage, nous générons les bonnes commandes à FSUIPC, et nous forçons la minuterie à s'arrêter lorsque l'interrupteur est à nouveau désactivé.

Var 1 Link IOCARD_SW Input 23 Type I

{I

F v1 = 1

{

& Fuel = 0 // valeur de départ du Timer

& Fuel = TIMER 1000 1 100 // Intervalle de 1 seconde, de 0 à 1000

}

ELSE

{

& Fuel = 999 // force le chronomètre à s'arrêter très bientôt ...

}

}

Var 2 Fuel

{

L0 = MOD & Fuel 2

IF L0 = 0

{

& FSUIPC_Fuel = 177 // Défini sur la valeur 177 pour incrémenter le carburant

}

ELSE

{

& FSUIPC_Fuel = 0 / / clair, il détectera donc une nouvelle valeur

}

}

Var 3 FSUIPC_Fuel Link FSUIPC_OUT Offset $ 4602 Longueur 1

Régler l'altimètre (QNH)

Dans cet exemple, je vais vous montrer comment régler l'altimètre (QNH) avec un encodeur rotatif de type Gray. J'utilise l’offset FSUIPC 0x3110 pour cela, cette approche fonctionnera pour presque tous les avions.

Var 1 Link IOCARD_ENCODER Input 23 Aceleration 1 Type 2

{

L0 = v1 // * -1 tournant dans le sens des aiguilles d'une montre doit être plus

IF L0> 0

{

v2 = 65883 // FS Control Kohlsman increment

v2 = DELAY 0 10

}

ELSE

{

IF L0 <0

{

v2 = 65884 // FS Control Kohlsman décrément

v2 = DELAY 0 10

}

}

}

Var 2 Link FSUIPC_OUT Offset $ 3110 lenght 4

Si vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, les valeurs du codeur rotatif dans Var 1 seront positives et le code d'incrémentation FS Control Kohlsman (voir la documentation FSUIPC pour cela) est envoyé à FSUIPC via Var 2. Après un délai de 100 ms, Var 2 est remis à 0, il sera donc prêt à reconnaître une nouvelle valeur.

Si vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les valeurs du codeur rotatif dans Var 1 seront négatives et le code de décrémentation est généré. Voir la section sur le codeur rotatif pour plus d'informations sur la façon de forcer le codeur à générer des valeurs positives lors de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.

Emettre des sons

Dans un cockpit, vous souhaitez émettre des sons. SIOC prend en charge cela de plusieurs manières. Commençons par un exemple basique (qui, espérons-le, ne se produira pas ...), un agent de bord vous disant qu'il y a de la fumée qui sort du moteur droit ...

Ajoutez le fichier smoke.wav au dossier sioc.

Activez le module SOUND dans le fichier sioc.ini et définissez le fichier smoke.wav sur le numéro 1 :

[SOUND MODULE]

Sound_disable=No

Volume=100

[ #1 ]

Sound=smoke.wav

Créez un court script SIOC. Nous définissons Var 1 comme la variable de contrôle SmokeStart (elle est liée au module SOUND de SIOC). Dans Var 2, nous écrivons le numéro de fichier son dans Var 1 si un interrupteur marche / arrêt à l'entrée 75 est réglé sur 1, et le son commencera à émettre ...

Var 1 name SmokeStart

Link SOUND

Var 2 Link IOCARD_SW Input 75 Type I

{

IF v2 = 1

{

& SmokeStart = 1 // numéro du fichier son défini dans sioc.ini

& SmokeStart = 0

}

}

Notez que nous devons remettre & SmokeStart à 0 immédiatement, sinon il ne reconnaîtra pas une nouvelle valeur (autre que 0).

Si vous souhaitez lire un son à plusieurs reprises, placez simplement un astérisque avant le nom du fichier son dans sioc.ini :

[# 2]

Son = * wiper.wav

Si vous souhaitez arrêter la lecture d'un son, vous avez besoin d'une deuxième variable de contrôle du son qui effectue l'arrêt:

Var 1 name WiperStart Link SOUND

Var 3 name WiperStop Link SOUND Type S // ajouter S pour la variable Stop

Var 2 Link IOCARD_SW Input 75 Type I

{

IF v2 = 1

{

& WiperStart = 2 // numéro du fichier son défini dans sioc.ini

& WiperStart = 0

}

ELSE

{

& WiperStop = 2 // numéro du fichier son défini dans sioc.ini

& WiperStop = 0

}

}

GMT HH : horloge MM

A titre d'exemple d'application complète en SIOC, voici le code d'une simple horloge HH : MM affichant l'heure GMT (ou l'heure Zulu). L'heure est obtenue à partir de deux offsets dans FSUIPC (voir aussi l'exemple) et les heures et les minutes sont affichées sur un affichage à 4 chiffres (voir aussi l'exemple sur la façon d'écrire sur un affichage).

Var 1 name Hours Link FSUIPC_IN Offset $023B Length 1 // (0-23)

{

&D_ClockH = &Hours

}

Var 2 name Minutes Link FSUIPC_IN Offset $023C Length 1 // (0-59)

{

&D_ClockM = &Minutes

}

Var 3 name D_ClockM Link IOCARD_DISPLAY Digit 3 Numbers 2 // 2 digits

Var 4 name D_ClockH Link IOCARD_DISPLAY Digit 5 Numbers 2 // 2 digits

Ceci est juste une horloge de base. On peut facilement ajouter des fonctionnalités, comme une option pour afficher l'heure locale, un bouton-poussoir pour basculer entre le local et l'heure GMT, et la prise en charge du test des lumières et des situations de cockpit « cold and dark ».

Génération de touches de clavier dans SIOC

Remarque importante : je déteste utiliser les touches comme méthode d'interface, et je suis heureux que ce ne soit pas nécessaire pour le Level-D 767 et le PSX 744. Pour d'autres modules complémentaires, c'est souvent la seule option.

Il existe deux manières possibles d'envoyer des clés à partir d'un script SIOC.

Méthode 1 : SIOC comme émulateur de clavier.

Vous envoyez une valeur à une variable avec Link KEYS :

Var 1 Link IOCARD_SW Input 116 Type I

{

IF v1 = 1

{

&Key = 37

}

ELSE

{

&Key = 0

}

}

Var 2 name Key Link KEYS

Notez que vous devez toujours réinitialiser la variable Key à une valeur qui n'a pas de touche attachée (dans cet exemple 0) sinon SIOC ne détectera pas une deuxième affectation de la valeur 37 à & Key (car la valeur ne change pas, rien ne se passera).

Dans le sioc.ini, vous définissez quelle touche sera envoyée si cette variable Keys reçoit une certaine valeur :

[************** MODULE D'ÉMULATEUR DE CLAVIER ***************]

window = "Microsoft Flight Simulator X"

#37=B

Cette méthode fonctionne bien mais elle est plutôt basique dans la manière dont les touches peuvent être définies.

Un avantage est que vous pouvez spécifier la fenêtre à laquelle les touches seront envoyées, vous pouvez donc l'utiliser pour envoyer des touches à n'importe quelle fenêtre de programme (bien qu'une seule, et elle doit avoir le focus). Un inconvénient est que vous ne pouvez utiliser cette méthode qu'avec Flight Simulator et SIOC fonctionnant sur le même PC.

Méthode 2 : utilisation de boutons virtuels FSUIPC dans SIOC

Il existe un moyen plus simple, plus convivial et plus puissant de générer des touches à partir de SIOC, il est basé sur les fonctionnalités fournies par FSUIPC.

FSUIPC contient le concept d'un joystick virtuel avec 32 boutons. Neuf de ces joysticks, chacun DWORD long (4 octets), sont disponibles à partir de l’offset FSUIPC 0x3340 (voir FSUIPC for Programmers.doc dans le FSUIPC SDK) :

"Chaque DWORD représente un joystick avec 32 boutons. Si un programme externe active ou efface un bit dans l'un de ces 9 DWORDS, la page" Buttons "de FSUIPC enregistrera le changement d'une opération de bouton dans l'un des Joystick numéros 64 à 73 (correspondant aux 9 DWORDS). Ainsi, FSUIPC peut être utilisé pour programmer toute action souhaitée par l'utilisateur. "

Dans la petite partie suivante du code SIOC, nous laissons SIOC basculer le bit 0 du joystick FSUIPC 64 en appuyant sur un bouton-poussoir momentané connecté à l'entrée 116 :

Var 1 Link IOCARD_SW Input 116 Type I

{

&FO_JoyStick64 = CHANGEBIT 0 v1 // toggle bit 0 of joystick 64

}

Var 2 name FO_JoyStick64 Link FSUIPC_OUT Offset $3340 Length 4

Simple n'est-ce pas ? Nous pourrions faire exactement la même chose pour les 31 autres boutons du Joystick 64 ou pour chaque bouton des 8 autres Joysticks.

En supposant que SIOC exécute ce code SIOC, nous démarrons Flight Simulator, ouvrons le module FSUIPC et nous sélectionnons l'onglet "Buttons + Switches". Si nous appuyons maintenant sur notre bouton, les informations suivantes apparaîtront :

On voit le Joystick numéro 64 et le bouton 0 est reconnu !

Maintenant, nous `` cochons '' Sélectionner pour appuyer sur la touche, cliquez sur Définir et saisissez-la (les) touche (-s) (sur notre clavier) que nous voulons envoyer par FSUIPC si ce bouton virtuel est enfoncé (à nouveau).

Contrairement à la méthode 1, FSUIPC envoie toujours les clés à la fenêtre active actuelle sur le PC de Flight Sim. Notez que cela fonctionne également sur un réseau, via wideFS.

Notez que FSUIPC est très puissant, nous pouvons faire beaucoup plus comme spécifier l'envoi de la clé à plusieurs reprises lorsque le bouton est enfoncé, ou pour générer une autre clé si le bouton est relâché. Nous pouvons également faire autre chose que l'envoi de clés, comme sélectionner un contrôle FS ou l'un des contrôles PM.

Notez également que peu importe où votre programme SIOC s'exécute, les boutons virtuels seront toujours reconnus par FSUIPC sur votre PC Flight Sim.

Envoyer le contrôle FSUIPC dans SIOC

À partir du "FSUIPC for Programmers.pdf » :

FSUIPC offset 3110 $ (longueur 8) exploite une installation pour envoyer des « commandes » au simulateur de vol. Ecrivez les 8 octets pour les contrôles qui utilisent une valeur, mais seulement 4 suffiront pour les types « bouton ». (La liste des contrôles peut être trouvée dans "List of FS2004 Controls.pdf")

Dans SIOC, nous pouvons envoyer un tel contrôle FSUIPC (avec paramètre optionnel) comme ceci :

Var 1 name FS_CONTROL Link FSUIPC_OUT Offset $3110 Length 4

Var 2 name FS_PAR Link FSUIPC_OUT Offset $3114 Length 4

Var 3 Link IOCARD_SW Input 12 Type P

{

&FS_PAR = 1

&FS_CONTROL = 66712

&FS_CONTROL = DELAY 0 10

}

Dans cet exemple, chaque fois que le bouton est enfoncé, nous envoyons d'abord une valeur 1 puis le contrôle (code) 66712. Notez qu'après un délai de 100 ms, nous réinitialisons Var FS_CONTROL, sinon il ne détectera pas qu'un autre FS_CONTROL 66712 doit être envoyé.

Un bel exemple de la façon dont vous pouvez l'utiliser est la configuration du QNH.

Utilisation de l'attribut DEVICE

Une carte d'extension USB peut prendre en charge jusqu'à 4 Master Cards. Si vous avez besoin de plus d'entrées ou d'écrans, pas de problème, ajoutez simplement une autre carte d'extension USB. La numérotation des entrées, sorties et affichages de cette seconde carte USB est exactement la même que celle de la première.

Afin d'éviter les conflits, SIOC a introduit le DEVICE d'attribut, par ex. L'entrée 21 au DEVICE logique 0 est définie comme ceci :

Var 1 Link IOCARD_SW DEVICE 0 Input 21

Un numéro de périphérique est le numéro logique que vous attribuez à la carte d'extension USB correspondante (DEVICE 0 est la valeur par défaut). Entrée 21 au DEVICE logique 1 est définie comme ceci:

Var 2 Link IOCARD_SW DEVICE 1 Input 21

La connexion entre un numéro de périphérique USB logique dans SIOC et un numéro de périphérique physique en réalité (comme indiqué dans la fenêtre principale de SIOC), est définie dans une instruction MASTER dans sioc.ini.

Par exemple, nous aurions pu définir

MASTER=0,4,4,13

Ce qui signifie : La carte maitresse 0 est lié à une carte d'extension USB sur le Device réel 13, et il contient 4 cartes maîtresses.

MASTER=1,4,2,19

Ce qui signifie : La carte maitresse 1 est lié à une carte d'extension USB sur le Device réel 19, et il contient 2 cartes maîtres.

Les autres cartes USB basées sur Opencockpits se comportent exactement de la même manière. Prenez la carte de sorties USB par exemple, après avoir ajouté cette ligne à la section MASTERS de sioc.ini

MASTER=2,6,1,22

Ce qui signifie : le DISPOSITIF logique 2 est lié à une carte de sorties USB sur le Device 22.

Nous pouvons redéfinir dans notre script SIOC une sortie 21 sur DEVICE 2 (étant la carte de sorties USB).

Var 3 Link IOCARD_OUT DEVICE 2 Output 21

Cold and dark et test des LEDs

Supposons que nous ayons ce morceau de code dans lequel une led Q est contrôlée par la valeur d'un offset FSUIPC. Si la valeur est> 28, la led s'allumera.

Var 1 name Led Value Link FSUIPC_IN Offset $abed Length 2

{

IF &Led Value >28

{

&O_Q = 1

}

ELSE

{

&O_Q = 0

}

}

Var 2 name O_Q Link IOCARD_OUT Output 95 // led Q

Celia fonctionne parfaitement bien.

QUESTION :

La question est maintenant de savoir comment ajouter le support Cold and Dark Cockpit et le support Lights Test à cette led (sortie) ?

Supposons que nous ayons un test Switch for lights connecté à une entrée :

Var 101 name LightsTest Link IOCARD_SW Input 116 Type I

Nous ne pouvons pas simplement écrire :

Var 101 name LightsTest Link IOCARD_SW Input 116 Type I

{

IF &LightsTest = 1

{

&O_Q = 1

}

}

Parce que : Si nous remettons le Switch à la normale (0) rien ne se passera, la led reste allumée ... Comment donner à la led la valeur qu'elle avait avant le test des lumières ??? La valeur de Var 1 n'a pas changé pendant le test des lumières donc le code pour régler la led ne fonctionnera pas à nouveau ...

Un problème similaire se pose si nous avons des informations sur Cold and Dark Cockpit disponibles dans notre panneau (dans cet exemple, la façon dont nous obtenons ou dérivons de telles informations est hors de portée).

Var 100 name ColdAndDark Link FSUIPC_IN Offset $abed Length 2

Encore une fois, nous ne pouvons pas simplement écrire

Var 100 name ColdAndDark Link FSUIPC_IN Offset $abed Length 2

{

IF &ColdAndDark = 1

{

&O_Q = 0

}

}

Parce que : Si votre avion entre en vie, ColdAndDark passe à 0, et rien ne se passe, la led reste éteinte ... Comment régler la led à la bonne valeur ? La valeur de Var 1 peut avoir changé pendant le ColdAndDark, mais le code pour régler la led ne fonctionnera pas à nouveau lors du changement d'état ColdAndDark...

Réponse

Une solution générique à ce problème de synchronisation est d'appliquer une approche dans laquelle nous n'écrivons pas directement sur une sortie, mais via un sous-programme séparé (pour chaque sortie). Dans ce sous-programme, nous testons d'abord les situations spéciales Cold and Dark and Lights Test et agissons en conséquence, et si elles ne s'appliquent pas, nous écrivons la valeur réelle de la led.

Ce sous-programme doit être appelé à partir de trois (!) Endroits dans notre code : 1) si la valeur de la led change. 2) s'il y a un changement d'état dans le ColdAndDark (dans les deux sens, de froid à normal et de normal à code) et 3) s'il y a un changement dans l'état Lights Test (dans les deux sens également).

Ci-dessous, je donne un script complet. Je ne décris qu'une sortie, mais pour les autres sorties (et pour les chiffres), cela ira exactement de la même manière.

Var 1 name Led Value Link FSUIPC_IN Offset $034C Length 2

{

IF &Led Value >28

{

&Q = 1

}

ELSE

{

&Q = 0

}

}

Var 2 name O_Q Link IOCARD_OUT Output 95

Var 3 name Q // garder toujours la valeur réelle de la led

{

CALL &OutQ // appeler la routine pour écrire la valeur sur la led

}

Var 4 name OutQ Link SUBRUTINE

{

IF &ColdAndDark = 1

{ &

O_Q = 0 // éteindre la led

}

ELSE

{

IF &LightsTest = 1

{

&O_Q = 1 // allumer la led

}

ELSE

{

&O_Q = &Q // écrire la valeur réelle de la led

}

}

}

// [Ici, vous pouvez mettre du code pour plus de sorties]

La partie commune pour détecter les changements dans le test du froid et du Cold and Dark et pour appeler les routines de sortie pour les LED (et les écrans) :

Var 100 name ColdAndDark Link FSUIPC_IN Offset $abcd Length 2

{

CALL &Refresh

}

Var 101 name LightsTest Link IOCARD_SW Input 116 Type I

{

CALL &Refresh

}

Var 103 name Refresh Link SUBRUTINE

{

CALL &OutQ

// [ajoutez ici tous les autres appels aux routines pour les LED et les écrans]}